SENAI

TRAMONTINA

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CONTROLE DE ESTOQUE VIA RFID

RAFAEL B. FIORIO; THIAGO M. SARTOR; GUSTAVO F. ZIBETTI

NOVEMBRO/2025

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3

EQUIPE	4

INTEGRANTES	4

OBJETIVOS	8

ETAPAS DO PROJETO	9

FUNCIONALIDADES	10

Funcionalidades Implementadas	10

Funcionalidades Futuras	10

MATERIAIS E COMPONENTES UTILIZADOS	11

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO CIRCUITO	12

Alimentação dos Arduinos	12

Alternativas Consideradas	12

Esquema de ligação do circuito com 1 Arduino e fonte independente	13

CÓDIGO FONTE (ARDUINO)	13

TESTES REALIZADOS	14

DESAFIOS E SOLUÇÕES	15

CONSIDERAÇÕES FINAIS	16

ANEXOS	17

INTRODUÇÃO

Este documento, tem como finalidade registrar de forma concisa e organizada, todas as informações relacionadas ao desenvolvimento do projeto que envolve o controle de estoque e movimentação de ferramentas via sensor RFID. O projeto está sendo realizado durante as aulas de Lógica da Programação, Fundamentos da Eletrônica Aplicada, programação em C para Arduino, Banco de Dados, Python e Java no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI, que acontecem no Centro Educacional Ivo Tramontina.

Este, tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos durante as aulas, bem como os resultados de pesquisas externas realizadas pela equipe, para desenvolver um sistema de controle de estoque utilizando uma antena RFID, tags UHF e interações com sistemas programados em Python, Java e integrados com Banco de Dados.

O sensor RFID terá a responsabilidade de detectar o fluxo de itens ou ferramentas ao saírem da sala onde o sistema tiver instalado. Quando isso ocorrer, um alarme sonoro será acionado automaticamente. Além disso, o sistema em Python enviará um sinal para um aplicativo desktop e mobile instalado na sala de controle do local onde for instalado, o mesmo sinal será enviado para o dispositivo dos funcionários responsáveis por manter a ordem no local, garantindo assim o monitoramento em tempo real. Ademais, o sistema permitirá cadastrar funcionários, tags e ferramentas, gerar relatórios mensais e outras funcionalidades que serão aprofundadas mais tarde.

Outrossim, sua aplicação prática proporciona à equipe envolvida uma oportunidade de aprofundar conhecimentos em eletrônica aplicada, nas linguagens de programação, redes de comunicação e trabalho em equipe. Além disso, o projeto pode abrir novas oportunidades acadêmicas e profissionais no futuro.

Espera-se que, com a conclusão e instalação do sistema, permitirá maior controle, rastreabilidade e segurança na movimentação de itens dentro do ambiente instalado, evitando perdas e possibilitando respostas rápidas em caso de retirada indevida de materiais.

NOSSA EQUIPE

Dando continuidade, esta seção apresenta a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto que é formada por alunos do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI. Unindo conhecimentos nas áreas de programação, eletrônica, desenvolvimento de projetos, além de colaboração e criatividade, cada integrante da equipe teve um papel essencial no progresso do projeto, contribuindo com ideias, testes e ajustes.

INTEGRANTES

Rafael Bressan Fiorio

- Função: Montador de Circuito; Pesquisador; Documentador e Programador

- Responsabilidades:

Escrita e organização da documentação do projeto

Pesquisa de componentes eletrônicos; RFID e Comunicação sem fio

Escolha de materiais e ferramentas

Investigar soluções e alternativas para problemas encontrados

Desenvolvimento Web

Desenvolvimento de Software para Desktop e Mobile

Planejamento do Projeto e comercial

Thiago Mattei Sartor

- Função: Pesquisador; Montador de Circuito e Programador

- Responsabilidades:

Pesquisar informações técnicas sobre os componentes eletrônicos utilizados

Auxiliar na escolha dos materiais e ferramentas

Investigar soluções e alternativas para problemas encontrados

Montar fisicamente o circuito

Desenvolvimento de Software para Desktop e Mobile

Desenvolvimento do sistema em Python

Gustavo Feyh Zibetti

- Função: Pesquisador, Montador de Circuito e Assegurar a integração com Banco de Dados

- Responsabilidades:

Pesquisar informações técnicas sobre os componentes eletrônicos utilizados

Montar fisicamente o circuito

Escolha de materiais e ferramentas

Investigar soluções e alternativas para problemas encontrados

Assegurar a integração e a criação do Banco de Dados para todos os softwares e sistemas

OBJETIVOS

Com a conclusão e realização do projeto, assim como a apresentação feita na mostra científica de Carlos Barbosa, o nosso objetivo é apresentar a ideia para o SENAI com o intuito de aplicá-la na instituição de Farroupilha a fim de garantir e permitir maior controle e segurança na movimentação de itens dentro do ambiente SENAI, evitando perdas.

Além disso, pretendemos aprimorar ainda a ideia com a implementação de novas funcionalidades que ajudarão a garantir um melhor funcionamento e melhor controle do sistema, bem como, expandir a ideia para fora do ambiente estudantil e torná-lo uma nova fonte de renda para todos os membros da equipe.

Durante a Mostra Científica, esperamos receber feedbacks positivos que reforcem a relevância e aplicabilidade da proposta. Com base nisso, acreditamos que sua implementação no SENAI de Farroupilha será uma parte crucial do nosso aprendizado e contribuirá para o início da carreira profissional do grupo. Dessa forma, com a experiência adquirida, poderíamos expandir sua aplicação para áreas como indústrias e empresas de logística, ampliando ainda mais o alcance e o potencial da solução.

Ainda, buscamos deixar o sistema e suas funcionalidades básicas prontas para apresentar no evento FUTURE, que acontece anualmente em Porto Alegre e é promovido pelo SENAI. Essa será uma ótima oportunidade para dar visibilidade ao nosso projeto, alcançar um público mais amplo e atrair pessoas interessadas na tecnologia que utilizamos, fortalecendo ainda mais o potencial de inovação da nossa ideia.

Tecnologia RFID: Funcionamento e utilidades

RFID é uma sigla para “Radio Fequency Identification” e significa “Identificação por rádio frequência”. A patente “RFID” foi registrada em 1983 pelo inventor americano Charles Walton. No entanto, sua origem gera discussões, porque há relatos que essa tecnologia surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, através da invenção de Leon Theremin. Consistia em um instrumento musical que se popularizou pelas belas sinfonias emitidas sem a necessidade de contato físico, apenas com a interação com um campo eletromagnético. Além disso, há vários documentos que comprovam o uso do RFID como uma tecnologia que agia em conjunto com dispositivos de espionagem, utilizados ao longo da Guerra Fria.

A grande vantagem do uso desse tipo de tecnologia é que ela se dá por meio de ondas eletromagnéticas, ou seja, não se faz necessário que a tag esteja alinhada com o leitor para que a comunicação aconteça. Objetos que se apossam dessa tecnologia, têm etiquetas equipadas com chips capazes de identificá-los, rastreá-los e registrar dados. Além disso, a implantação gera um custo inicial único, pois as manutenções e reparos são feitos de uma forma relativamente simples.

Como funciona o RFID?

O RFID funciona com base em dois produtos: tags, etiquetas ou cartões (que contém os chips) e dispositivos de leitura como o RC522 usado em nossa maquete. Esses, possuem antenas que enviam e recebem sinais eletromagnéticos das tags, assim identificando a mesma. Todas as chips, contém um número de série únicos, assim, uma vez que o objeto com uma tag RFID entra no perímetro de leitura da antena (que podem variar de centímetros a até 20 metros), envia sinais eletromagnéticos ao dispositivo de leitura que é capaz de identificá-lo.

As antenas RFID apenas funcionam com as tags e dispositivos de leitura. No entanto, quando falamos da forma como as tecnologias interagem, é de suma importância citar o transceptor (que recebe o sinal) e o transponder (a tag, que envia o sinal). O dispositivo de leitura é uma combinação da antena com o transceptor. Vale ressaltar que, para essa interação de antena + transceptor com as tags, todos devem estar na mesma frequência.

Tipos de leitores

No mercado, é possível encontrar dois tipos de leitores: fixos e móveis.

Os leitores fixos, como os usados em nosso trabalho, são normalmente usados em paredes, portas, mesas e outros. Já os móveis são dispositivos portáteis que normalmente tem conexão via bluetooth com computador e permitem maior flexibilidade na leitura de etiquetas.

Além disso, os leitores podem ter funções extras como alarmes sonoros, entrada/saída, efeitos de luz e outros.

ETAPAS DO PROJETO

Com base nos objetivos estabelecidos, nossa equipe, juntamente ao professor Marcelo Dipp estruturou o trabalho em etapas bem definidas, de modo a facilitar a execução e acompanhamento do progresso do projeto.

- Ideia Inicial - Na disciplina de Fundamentos da Eletrônica Aplicada, o professor Marcelo Dipp propôs desenvolver um projeto envolvendo um circuito eletrônico. Inicialmente, nossa ideia era criar um sistema de presença com RFID, no qual cada aluno possuiria uma tag única em seu crachá. Ao aproximar a tag de um leitor RFID, o sistema reconheceria o aluno e registraria sua presença diretamente no dispositivo do professor.

Entretanto, o professor sugeriu uma contraproposta mais desafiadora: desenvolver um sistema de controle de estoque com RFID, com o objetivo de apresentá-lo à coordenação do SENAI e, futuramente, implantá-lo na unidade de Farroupilha. A equipe aceitou a proposta e decidiu seguir com o novo projeto, enxergando nele uma oportunidade de aprendizado prático e aplicação real.

- Esquematização em Cartaz - O primeiro passo para o desenvolvimento do projeto foi criar um diagrama visual explicativo em formato de cartaz. Esse material teve como objetivo representar de maneira clara e didática o funcionamento do circuito elétrico, evidenciando a interação entre o Arduino, os módulos RFID, os buzzers e as fontes de alimentação.

Essa etapa foi fundamental pra alinhar a compreensão da equipe, facilitar a divisão de tarefas e servir como base de referência para a montagem prática do sistema.

- Documentação do Projeto - Essa etapa foi iniciada em paralelo com a elaboração do cartaz explicativo, registrando desde os conceitos iniciais até as decisões técnicas tomadas pela equipe. Entretanto, essa etapa só foi finalizada após a conclusão do desenvolvimento completo do sistema, garantindo que todas as informações, incluindo ajustes, testes e resultados fossem devidamente registradas.

Além disso, esse documento serve para registrar as expectativas e o futuro

do nosso projeto evidenciando as decisões a serem tomadas após a conclusão da mostra científica.

- Montagem da maquete - Nessa etapa, iniciou-se a busca e compra dos materiais necessários, bem como o começo da própria construção da maquete. Enfrentamos muitas dificuldades nessa fase porque o sensor apresentou dificuldades de alcance e detecção da tag. Entretanto, conseguimos resolver os problemas o que possibilitou a conclusão da maquete com sucesso.

- Programação – Junto ao desenvolvimento da maquete buscamos desenvolver um código em C para trabalhar junto ao arduino, permitindo que o projeto aconteça. Nessa etapa, contamos com a colaboração de dois alunos do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas: Augusto Feyh Dagostin e Otávio Alves Recktenwaldt. Unimos as nossas ideias e conhecimentos de programação com eles para chegarmos em uma versão final do código, assim, apresentando ele na mostra.

- Apresentação do Projeto – A mostra científica durou dois dias e aconteceu no armazém da Tramontina, em frente ao CEIT em Carlos Barbosa. Durante as apresentações, mostramos com clareza os nossos objetivos e o funcionamento do projeto, recebendo muitos feedbacks positivos e um convite para participar da Olimpíada de Matemática do Instituto Federal, a qual não conseguimos comparecer.

- Encomenda das novas antenas – Com o sucesso da nossa proposta e o entusiasmo em relação ao futuro do projeto, conseguimos, com o apoio do nosso professor, entrar em contato com o SENAI de Nova Prata. A partir dessa parceria, eles gentilmente nos enviaram duas novas antenas RFID, agora com alcance de até 50 centímetros, uma melhoria significativa em comparação às antenas anteriores.

- Fase de novos testes – Ao recebermos as novas antenas, começamos a testar o novo equipamento e de programar diferentes códigos em Python para o funcionamento correto do programa. O que foi feito rapidamente pois já tínhamos uma base do que havia sido feito anteriormente na etapa 5. Porém, juntamente a isso vieram diversos erros de código e novas ideias que contribuíram para o aprendizado da equipe.

FUNCIONALIDADES

Funcionalidades Implementadas

Essa página tem a finalidade de apresentar as funcionalidades implementadas pela equipe durante o desenvolvimento do projeto, como também definir nossas metas para funcionalidades futuras:

- Detecção de Itens com RFID

O sistema é capaz de identificar automaticamente quando uma ferramenta ou item com etiqueta RFID saia ou entre na sala. Na maquete, essa leitura é feita através de um módulo RFID conectado ao arduino, que reconhece o código único de cada tag. Já nos testes com as antenas mais potentes, essa leitura foi realizada com a antena conectada no computador e o computador rodando um código em Python que registra no banco de dados todas as movimentações.

- Alarme Sonoro

Quando o sistema detecta que um item está saindo da sala, emite um alerta sonoro imediato.

- Cadastro de Usuário

O sistema obriga o usuário a ter uma conta para acessar as funcionalidades, assim padronizando o acesso e tornando-o mais profissional. O usuário pode ser um funcionário de uma empresa ou um professor de um curso do SENAI.

- Cadastro de Ferramentas + Tags

Ao acessar o sistema, o usuário tem permissão de cadastrar uma ferramenta e após isso associar uma tag lida pelo leitor a qualquer ferramenta cadastrada. Cada ferramenta deve ter apenas uma tag associada e após esse cadastro é automaticamente registrado no banco de dados

- Leitura de Tags

Aba dedicada a iniciar e interromper a leitura de tags. Enquanto ativada, a antena lê a tag que está saindo da sala e informa no registro do sistema a movimentação, bem como, registra no banco que tem seu histórico reiniciado a cada mês.

Funcionalidades Futuras

- Envio de Sinal via Bluetooth ou Wi-Fi + Aplicativo

Além do alarme sonoro, a equipe pretende adicionar um sistema de comunicação que envia sinais via bluetooth ou Wi-Fi para um aplicativo, que também será desenvolvido por nós. Esse aplicativo poderá ser instalado em um dispositivo “mestre” localizado na sala da coordenação ou direção do SENAI, no dispositivo do professor responsável pelo curso em que o sistema estiver em uso, e também nos dispositivos móveis dos alunos do respectivo curso. Dessa forma, será possível realizar o monitoramento remoto da movimentação do estoque, garantindo maior controle em tempo real.

O aplicativo já está em desenvolvimento e em um estágio avançado, porém para realizar conexões bluetooth ou Wi-Fi seria necessário uma antena mais robusta com um custo maior de compra, o que impossibilita essa funcionalidade no momento.

- Gerenciamento de funcionários

O administrador do sistema terá acesso a uma tabela com todos os funcionários registrados, onde poderá alterar informações como status, cargo, salário, entre outros dados. Essa funcionalidade garante maior controle e flexibilidade na gestão da empresa, facilitando a administração das informações internas. Todo mês, será feita uma atualização nessa tabela onde os funcionários desligados da empresa terão seu registro excluído.

- Gerenciamento de ferramentas

Administradores e funcionários terão acesso a uma tabela com todas as ferramentas mesmo sem associações, poderão alterar todas as informações das ferramentas.

- Relatórios mensais

Relatórios mensais serão disponibilizados pelo administrador da empresa em que o sistema estiver instalado. No relatório irá conter quais foram as principais ferramentas que mudaram de local, quais ferramentas estão em manutenção, etc. O relatório poderá ser exportado em CSV ou PDF.

- Aplicativo em Java para Desktop e Mobile

- Site da Empresa

- Comercialização do Produto

MATERIAIS E COMPONENTES UTILIZADOS

Para o Desenvolvimento do sistema de controle de estoque via RFID	, foram utilizados os seguintes componentes eletrônicos e materiais auxiliares:

- Arduino UNO (X2) - Microcontrolador responsável por processar os sinais do sensor RFID e ativar o buzzer.

- Leitor RFID RC522 (X2) - Módulo que realiza a leitura das tags RFID utilizadas nos itens do estoque.

- Etiquetas RFID (2-5) - Utilizadas para identificar individualmente cada item ou ferramenta.

- Buzzer ativo (X2) - Componente sonoro que é acionado sempre que um item não autorizado sai da sala.

- Jumpers (15+) - Conectores utilizados para interligar o componentes no protoboard.

- Resistores (X2) - Utilizados conforme a necessidade para controle de corrente nos circuitos.

- Fonte de alimentação: Notebook (X2) - Utilizada para fornecer energia ao Arduino e demais componentes

- Notebook/Computador - Usado para programar o Arduino, aplicativo e desenvolvimento Web.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO CIRCUITO

Alimentação dos Arduinos

Para garantir o funcionamento adequado do sistema, optamos por alimentar os Arduinos diretamente através da conexão USB com o notebook. Essa decisão foi tomada após verificarmos que, ao utilizar fontes de 5V externas, o buzzer apresentava baixa intensidade sonora, comprometendo a eficiência do alerta.

Com a alimentação via notebook, o fornecimento de energia se mostrou mais estável e suficiente para manter a placa Arduino UNO, o leitor RFID, o buzzer e os demais componentes funcionando corretamente. Além disso, essa solução oferece maior praticidade durante o uso em ambiente educacional, já que dispensa o uso de fontes externas adicionais.

- Segurança: o fornecimento direto de energia pelo USB garante estabilidade, evitando variações de tensão que poderiam afetar o funcionamento do sistema.

- Praticidade: dispensa o uso de fontes externas, já que a alimentação é feita pela própria porta USB do notebook.

- Estabilidade: assegura potência suficiente para todos os componentes, especialmente para o buzzer, que apresentou baixo desempenho com fontes de 5V externas.

Alternativas Consideradas

- 12V - Embora suportada pela placa, a tensão gera mais calor no regulador interno, podendo afetar o desempenho em uso contínuo

- 9V – Seria a opção inicialmente planejada, por estar na faixa recomendada pelo fabricante (7–12V), mas não foi viável devido à indisponibilidade das fontes no momento.

- 5V – Embora viável, não forneceu potência suficiente para o buzzer, resultando em desempenho insatisfatório.

Esquema de ligação do circuito com 1 Arduino e fonte independente

Fonte de Alimentação

- Fonte 9V - Conector P4

- GND da Fonte - GND do Arduino

RC522 (RFID) → Arduino

- SDA → D10

- SCK → D13

- MOSI → D11

- MISO → D12

- RST → D9

- 3.3V → 3.3V do Arduino

- GND → GND do Arduino

RC522 (RFID) → Arduino

Terminal positivo (+) do Buzzer → D7

Terminal negativo (-) do Buzzer → GND

CÓDIGO FONTE (ARDUINO)

TESTES REALIZADOS

No primeiro teste realizado pela equipe, foi identificado que um dos sensores RFID havia queimado em decorrência da solda. Além disso, o buzzer inicialmente emitia um som agudo e contínuo. Diante disso, e contando apenas com um módulo RC522 funcional, improvisamos e demos início à montagem da maquete utilizando apenas esse sensor.

A ideia inicial era construir a porta com um alcance de 6 a 8 centímetros, ou ao menos com espaço suficiente para a passagem de um carrinho de Hot Wheels. No entanto, o plano precisou ser ajustado após constatarmos que as etiquetas RFID possuíam alcance médio de apenas 2 centímetros, inferior ao das tags, que normalmente oferecem de 2 a 3 centímetros a mais. Consideramos a possibilidade de desenvolver uma antena caseira para aumentar esse alcance e viabilizar a porta maior, mas desistimos após verificar que seria necessário abrir a placa para a modificação. Como já havíamos danificado um dos módulos e a entrega se aproximava, concluímos que o risco era alto demais.

Posteriormente, conseguimos um novo sensor RFID para substituir o que havia queimado. Durante a nova soldagem, um dos membros da equipe observou que uma das conexões apresentava coloração mais escura do que o normal. A partir daí, realizamos diversos testes: trocamos etiquetas e tags, substituímos o Arduino, os cabos e até o buzzer. Contudo, os resultados indicaram que, mais uma vez, o sensor havia sido danificado.

Apesar das dificuldades, obtivemos uma melhoria no buzzer: conseguimos alterar seu funcionamento, passando de um som contínuo para um sinal mais próximo de uma sirene, aumentando a clareza do alerta.

O teste final foi realizado um dia antes da mostra, e conseguimos assegurar que o sistema estava funcionando corretamente, apesar dos ajustes improvisados e das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto permitiu à equipe criar um sistema funcional que controla e monitora a saída de itens de uma sala, utilizando arduinos e sensores RFID (RC522). Apesar dos desafios enfrentados, o sistema demonstrou um bom funcionamento durante testes finais, que foram realizados um dia antes da Mostra Científica.

Ao longo do trabalho, foi dada à equipe, a possibilidade de aplicar seus conhecimentos em eletrônica, programação e integração de componentes, além de desenvolver habilidades de trabalho conjunto, comunicação e rápida tomada de decisão para a solução de problemas e imprevistos encontrados. As mudanças necessárias foram fundamentais para garantir um resultado satisfatório para o projeto dentro do prazo estipulado.

Com perspectivas futuras, o projeto apresenta grande possibilidade de melhoria e aplicação em ambientes SENAI. Alem disso, mostra grande potencial  de implementação de novas funcionalidades, tornando-o mais robusto e, futuramente, transformando-o em uma opção comercial viável.

Em resumo, o projeto atingiu seus objetivos inicais, como também proporcionou à equipe envolvida a experiência de superar desafios reais e aprendizado prático, reforçando o conhecimento adquirido durante o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI.